ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление и поставку

Пресса закрытого гидравлического ус. 2000 т.с. с гидравлической маркетной подушкой и выдвижным столом

Структурное подразделение: ПКЗ

1. Пресс закрытый гидравлический ус. 2000 т.с. с гидравлической маркетной подушкой и выдвижным столом.

- количество – 2 ед.

2. Основные технические показатели оборудования, рекомендуемого к закупке на конкурсной основе:

2.1. Пресс закрытый гидравлический ус.2000 т.с. с гидравлической маркетной подушкой.

3. Год выпуска: оборудование новое, не ранее 2025 года выпуска не бывшее в эксплуатации. Срок гарантии 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию при 2-х сменном режиме работы;

4. Общие требования и характеристики, предъявляемые к прессу закрытому гидравлическому ус.2000 т.с. с гидравлической маркетной подушкой:

| Номинальное усилие пресса | т.с. | 2000 |
| --- | --- | --- |
| Полный максимальный ход ползуна не менее | мм | 400 |
| Ход выталкивателя в ползуне | мм | 80-90 |
| Размер отверстий под выталкиватель в ползуне | мм | 60 |
| Длина и ширина ползуна | мм | 1600x1600 |
| Размер стола не менее | мм | 1600x1600 |
| Расстояние между подштамповой плитой и ползуном не менее | мм | 870 |
| Диаметр отверстий под толкатель в нижней плите | мм | 60 |
| Количество гидроподушек | шт | 1 |
| Ход гидроподушки | мм | 0-250 |
| Наибольшее усилие гидроподушки | КН | 2500 |
| Расстояние от уровня пола до поверхности подштамповой плиты не менее | мм | 650 |
| Включение пресса |  | Двурукое |

Эскиз стола пресса (приложение 1)

Эскиз ползуна пресса (приложение 2)

- Высота пресса над уровнем пола, мм не более, мм 9150

- Глубина подвала, мм 5000

- Размер рамы пресса не должен превышать параметры (рекомендуемое), мм 4100 х 6000

- Станина пресса составная (из 2-х или 3-х частей)

- Наибольшая масса штампа                                               10000 кг

- Направление движения стола, на фронт.

- Количество переносных пультов –2 шт.

- Система защиты операторов типа «световой луч» с двух сторон

- Наладочный режим должен обеспечиватьвозможность крепление штампов вручную болтами

- Регулировка цикла рабочего хода по времени

- Система ЧПУ с возможностью программирования режимов штамповки оператором и сохранением данных по наладке деталей

5. Система управления

Система управления реализуется на комплектующих фирм «MITSUBISHI», «SIEMENS» «СЕРВОДИНАМИКА» или «SYNTEC» в соответствии с ограничительными перечнями компонентов (информация о них расположена на сайте http://asytp.maz.by), применяемыми на ОАО «МАЗ» и СТП МАЗ 027-2019 «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ».

В противном случае поставщик в рамках заявленной цены предоставляет в виде запасных частей оптимальный комплект системы управления (по одной единице каждого элемента, входящего в состав системы управления на весь объем закупки), а также предоставляет сервисную аппаратуру и программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания оборудования.

В техническом предложении указать состав системы управления (модели системы числового программного управления, контроллера, панели оператора, сервоприводов и частотных преобразователей) в зависимости от комплектации поставляемого оборудования.

6.  С оборудованием необходимо поставить:

1. Следующую документацию на русском языке (поставляется на бумажном (в 2-х экземплярах) и электронном носителе):

1.1    Руководство по эксплуатации оборудования.

1.2    Руководство оператора.

1.3   Руководство по диагностике, включающее описание аварийных и рабочих сообщений, причины их возникновения и действия по их устранению.

1.4    Руководство по техническому и сервисному обслуживанию, включающее:

- сборочные чертежи важнейших узлов и механизмов оборудования, со спецификацией, взрыв-схемы кинематические;

- методика разборки, сборки и настройки основных механизмов оборудования;

-  перечень чертежей быстроизнашивающихся деталей со спецификацией (указанием производителей и их идентификационных номеров);

- схемы кинематические, пневматические и гидравлические с перечнем элементов и указанием производителей;

- электрические принципиальные схемы с перечнем элементов и указанием производителей;

- перечень установленных подшипников, включая схему их расположения

- программу PLC с комментариями на русском языке;

- актуальные пусконаладочные архивы на электронном носителе;

- техническое описание составных частей системы управления;

- список параметров сервоприводов и частотных преобразователей, установленных на оборудовании;

- информацию о драгоценных металлах, имеющихся в оборудовании.

- перечень работ по техническому обслуживанию

- каталог быстроизнашивающихся и запасных частей на русском языке

1.5 Темплет расстановки технологического оборудования с указанием крепления анкеров

1.6    Актуальную версию пользовательской документации (по подключению и эксплуатации, программированию, диагностике) от производителя системы CNC-управления (фирм «Siemens», «Mitsubishi» и др., в зависимости от применения);

1.7 Техническую документацию на компоненты (двигатели, частотные преобразователи, измерительные системы, датчики контроля положения, и проч.) иных производителей, примененных на данном оборудовании.

1.8 Предоставить актуальную заверенную копию сертификата ТРТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», либо подтверждение о предоставлении данного документа на момент поставки.

2 Запасные части и расходные материалы на гарантийный период эксплуатации.

3 Масловлагоотделитель - фильтр и станция осушки воздуха для пневмосистемы.

4 Смазывающие и охлаждающие материалы, необходимые для бесперебойной работы в течении гарантийного периода эксплуатации.

5 Масла для первой заправки гидросистемы.

7. Программа тренинга (обучения).

Тренинг (обучение) произвести представителем заказчика на территории потребителя.

7.1 Система управления прессом:

- функционирование и устройство отдельных узлов пресса;

- система управления (блок-схема);

- интерфейс между системой управления и станком;

- привод подачи, настройка базовых точек;

- поиск причин неисправностей посредством диагностики;

- пояснения работы PLC программы;

- архивирование машинных данных, жесткого диска, PLC программы и восстановление работоспособности системы управления с помощью архивных файлов;

7.2 Работа с технической документацией (электросхемы, руководство оператора и др.)

7.3 Вспомогательные устройства.

Состав слушателей: наладчики КИПиА, инженеры-электроники, инженеры-программисты, слесари-ремонтники

Уровень знаний: общие знания по ремонтно-профилактическому обслуживанию станков с ЧПУ.

После прохождения тренинга (обучения) наладчики КИПиА, инженеры-электроники, инженеры-программисты, слесари-ремонтники должны самостоятельно:

- проводить техническое обслуживание

- уметь диагностировать и устранять неисправности технологического оборудования и системы управления

- работать с документацией и программными средствами диагностики

8. Общие требования

Технические характеристики сжатого воздуха:

Сжатый воздух по ГОСТ 17433-90 класс 4.

Давление – 4,5-6 атм.

Электроэнергия:

Трехфазная электросеть с напряжением 400±10%В (230В), частота 50±0,4 Гц;

Колебания температуры окружающей среды в цехе: от +5°С до +35°С

Влажность:  до 80%

Степень защиты: ip44

9. Поставщик должен:

- обеспечить гарантийное обслуживание и сервис в послегарантийный период, включая поставку запасных частей и обучить персонал, обслуживающий и эксплуатирующий пресс.

- предоставить информацию о сервисном центре в Республике Беларусь или РФ;

- провести в полном объеме обучение (тренинг) наладчиков, операторов, программистов и ремонтный персонал для работы, обслуживания и ремонта поставляемого оборудования.

- Производитель оборудования (поставщик) должен предоставить информацию по всем пунктам технического задания. В технической части предложений необходимо предоставить референц – лист.

10. В технической части должна содержаться объективная информация по всем пунктам технического задания.

Контактное лицо:

Шпак Пётр Николаевич, тел. +375 17 217 90 79, email: to.pkp@maz.by

Драница Виталий Витальевич, +375 17 217 20 39 email: ugt.omd@maz.by