Приложение 1

к аукционным документам

Описание товара, предлагаемого участником:

Вертикально-фрезерных станков с ЧПУ (2 ед.)

| Требования Заказчика к оборудованию | Характеристика оборудования |
| --- | --- |
| 1. Сведения о предмете закупки: |  |
| Оборудование новое, не бывшее в эксплуатации.год выпуска не ранее 2025г. Срок гарантии не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 2. Дополнительные условия изготовления оборудования |  |
| Предельные размеры поверхности стола, мм - габариты стола: длинна, не менее 1400 ширина, не менее 600 - наличие Т-образных пазов, размеры и количество 1 центральный паз 18Н8, 6 пазов 18Н12, расстояние между пазами 63±0,2; | Указать величину параметра |
| Расстояние от плоскости стола до торца шпинделя, не менее: - наименьшее 100 мм, - наибольшее 600 мм. | Указать величину параметра |
| Максимальный диаметр инструмента, не менее: - при полной загрузке магазина 125 мм, -при свободных соседних гнезда 150 мм, | Указать величину параметра |
| Инструментальный интерфейс ISО50, DIN 69871-AD | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Количество гнезд под инструмент в магазине, не менее 12 шт.; | Указать величину параметра |
| Время смены инструмента, не более 18 сек; | Указать величину параметра |
| Максимальная масса инструмента, не менее 15 кг; | Указать величину параметра |
| Максимальная длина инструмента от торца шпинделя, не менее 200 мм; | Указать величину параметра |
| Перемещение рабочих органов станка, не менее - продольное перемещение стола по оси Х - 1000 мм, - поперечное перемещение стола по оси Y - 600 мм, - вертикальное перемещение ползуна по оси Z - 500 мм,; | Указать величину параметра |
| Дискретность задания перемещений: - по осям X, Y, Z не более 0.001 мм; | Указать величину параметра |
| Точность двустороннего позиционирования: не более - по оси Х±4 мкм, - по оси Y, ползуна (ось Z) ±4 мкм. | Указать величину параметра |
| Количество одновременно управляемых осей координат при линейной интерполяции 3; | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Пределы скоростей быстрых перемещений по осям Х,Y,Z, не менее 15000 мм/мин; | Указать величину параметра |
| Пределы частот вращения шпинделя, не менее 0…4500;об/мин | Указать величину параметра |
| Пределы рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин, не менее 0…10000 об/мин; | Указать величину параметра |
| Максимальная высота станка, мм, не более 3300 | Указать величину параметра |
| Класс точности станка «П» по ГОСТ 8-82. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3.Условия эксплуатации на заводе заказчика |  |
| - 3-х фазная питающая электрическая сеть номинальным напряжением 380+15-10% В. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| - номинальная частота 50 Гц. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| - температура окружающей среды – от +5 до +35 °С (согласно ГОСТ 12.1.005-88) | Подтверждаю / не подтверждаю |
| - Класс загрязненности сжатого воздуха по ГОСТ 17433-80. 4кл | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Пневматическая сеть с давлением воздуха, МПа 0,45 – 0,55 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 4. Оборудование должно быть укомплектовано |  |
| Закрытая зона обработки со смотровым окном | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Оптические линейки по всем осям | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Автоматическая очистка конуса в шпинделе | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Переносной пульт с электронным маховиком | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Система контроля поломки и износа инструмента | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Пакет безопасности при аварийном отключении | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Автоматический транспортер уборки стружки. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Внешний подвод смазочно-охлаждающей жидкости (далее СОЖ) в зону обработки через сопла вокруг шпинделя | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Внутренний подвод СОЖ через шпиндель | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Промывочный пистолет | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Система управления реализуется на комплектующих фирм «MITSUBISHI» или «SIEMENS» в соответствии с ограничительными перечнями компонентов (информация о них расположена на сайте http://asytp.maz.by.), применяемыми на ОАО «МАЗ» и СТП МАЗ 027 2019 «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ». В техническом предложении указать состав системы управления (модели системы числового программного управления, контроллера, панели оператора, сервоприводов и частотных преобразователей) в зависимости от комплектации поставляемого оборудования. | 1. Перечислить состав системы управления (модель и наименование фирмы производителя ЧПУ, контроллера, панели оператора, сервоприводов и частотных преобразователей) в зависимости от того, что установлено на оборудовании. 2. Если система управления реализована на комплектующих фирм «MITSUBISHI» или «SIEMENS», то больше ничего указывать в этом пункте не нужно. |
| Плоской панелью управления с цветным дисплеем (TFT/LCD) с размером 10,4´´, не менее | Подтверждаю / не подтверждаю, |
| Встроенным журналом технического обслуживания оборудования в системе управления | Подтверждаю / не подтверждаю, |
| Предусмотреть возможность установки блокировок, в частности для исключения несанкционированного допуска к изменению режимов обработки. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| СОЖ, масла и другие расходные материалы для первой заправки | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Быстроизнашивающиеся элементы и запасные части на 8000 часов работы | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Режущий инструмент на 2000 часов работы оборудования | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Система кондиционирования шкафов управления. Система защиты не ниже IP54 ГОСТ 1425-96г. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Специальная оснастка для проверки оборудования на геометрическую точность. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Всей необходимой технической документацией, на русском языке в 2-х экземплярах. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Шефмонтажные и пусконаладочные работы должны быть включены в стоимость оборудования. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Обеспечить постпроцессором для обработки данных в CAD/CAM (NX версия согласовывается с ОАО «МАЗ» на стадии заключения договора). | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 5. С оборудованием необходимо поставить: |  |
| Документацию на русском языке (два экземпляра на бумажном носителе и один на электронном носителе в формате ^.doc,^.dwg -; AutoCAD, PDF, TIF),состоящую из: | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Руководство по эксплуатации оборудования, включающее техническое описание и паспорт | Подтверждаю / не подтверждаю |
| -Руководство по эксплуатации электрооборудования. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| -Руководство оператора. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| -Руководство по диагностике, включающее описание аварийных и рабочих сообщений, причины их возникновения и действия по их устранению. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| -Руководство по техническому и сервисному обслуживанию, включающее: | Подтверждаю / не подтверждаю |
| -Сборочные чертежи важнейших узлов, быстро изнашивающих деталей и узлов оборудования. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| -Схемы пневматические и гидравлические с перечнем элементов и указанием производителей. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| -Электрические принципиальные схемы с перечнем элементов и указанием производителей. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| -Программу PLC с комментариями на русском языке. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| -Актуальные пусконаладочные архивы на электронном носителе. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| -Техническое описание составных частей системы управления. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| -Список параметров сервоприводов и частотных преобразователей, установленных на оборудовании. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| -Предоставить письмо о содержании драгоценных металлах, имеющихся в оборудовании, или об их отсутствии. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| - Указания по режимам смазки с предоставлением спецификации применяемых масел и СОЖ, с указанием характеристик и фирм поставщиков (изготовителей), в том числе аналогов стран СНГ; | Подтверждаю / не подтверждаю |
| -Актуальную версию пользовательской документации (по подключению и эксплуатации, программированию, диагностике от производителя системы управления (фирм «Siemens», «Mitsubishi» и др., в зависимости от применения). | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Сроки проведения регламентных работ с указанием вида работ и их периодичности. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Предоставить перечень всех узлов и запасных частей с указанием фирм производителей данной продукции. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| -Техническую документацию на компоненты (двигатели, частотные преобразователи, измерительные системы, датчики контроля положения, инструментальные магазины и проч.) иных производителей, применяемых на данном оборудовании. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6. Дополнительные условия поставки: |  |
| Наличие сервисного центра и склада запасных частей в РБ или в ближайших регионах. Поставщик должен предоставить контактную информацию сервисных центров с подтверждением возможности обслуживания и ремонта аналогичного предлагаемому оборудованию. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Количество выпущенного и реализованного оборудования предлагаемой модели, либо аналогичной по конструкции со схожими техническим характеристикам должно составлять не менее 5 шт. (предоставить референц-лист). | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Оказание консультационных услуг для ремонтного персонала (электриков, механиков, наладчиков КИПиА) работе, наладке, техническому обслуживанию, диагностике неисправностей и ремонту по согласованной с ОАО «МАЗ» программе. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Предварительная приёмка оборудования на площадях поставщика по геометрической точности. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Окончательная приёмка оборудования на площадях Покупателя по геометрической точности. Проверка оборудования на холостом ходу, по параметрам точности и жёсткости под нагрузкой. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Предоставить все для шефмонтажа станков (анкерные болты, приспособления для монтажа и клиновые опоры) с предоставлением перечня. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| В комплекте документов необходимо предоставить темплет станка на бумажном носителе с указанием габаритных размеров, основных узлов, мест загрузки-выгрузки деталей, мест удаления стружки, указать общую установленную мощность электродвигателей. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| На гарантийный период эксплуатации Продавец предоставляет Заказчику детали (узлы), вышедшие из строя по вине поставщика безвозмездно. | Подтверждаю / не подтверждаю |