Приложение 1

к техническому заданию

Описание товара, предлагаемого участником:

горизонтально-расточного станка с числовым программным управлением

| Требования Заказчика к оборудованию |  | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1. Сведения о предмете закупки: |  |  |
| Оборудование новое, не бывшее в эксплуатации. Срок гарантии не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при 2-х сменном режиме работы пятидневной рабочей неделе и продолжительности одной смены восемь часов. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 2. Основные потребительские показатели товара: |  |  |
| Оборудование приобретается для комплексной механической обработки (сверление, зенкерование, растачивание, развертывание отверстий; фрезерование (включая контурное) плоскостей, пазов и уступов; нарезание резьб) корпусных (в том числе габаритных) деталей. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3. Требования и характеристики, предъявляемые к оборудованию |  |  |
| Диаметр выдвижного шпинделя, не менее 110 мм |  | Указать величину параметра |
| Максимальная частота вращения шпинделя, не менее 1100об/мин |  | Указать величину параметра |
| Размеры поворотного стола, 1000…1320х1000…1250 мм, |  | Указать величину параметра |
| Исполнение конуса шпинделя SK50 (DIN 69871) |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Перемещение стола поперечное (Х), не менее 1000 мм |  | Указать величину параметра |
| Перемещение шпиндельной бабки вертикальное (Y), не менее 900 мм |  | Указать величину параметра |
| Перемещение стола продольное (Z), не менее 1000 мм, |  | Указать величину параметра |
| Перемещение шпинделя продольное (W), не менее 550 мм |  | Указать величину параметра |
| Поворотный стол-вращение (В), 360 град |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Дискретность задания перемещений, не более 0,03 мм |  | Указать величину параметра |
| 4. Система управления и программное обеспечение: |  |  |
| Система управления реализуется на комплектующих фирм «MITSUBISHI» или «SIEMENS» в соответствии с ограничительными перечнями компонентов (информация о них расположена на сайте http://asytp.maz.by.), применяемыми на ОАО «МАЗ» и СТП МАЗ 027 2019 «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ». В противном случае поставщик в рамках заявленной цены предоставляет в виде запасных частей оптимальный комплект системы управления (по одной единице каждого элемента, входящего в состав системы управления на весь объем закупки), а также предоставляет сервисную аппаратуру и программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания оборудования. В техническом предложении указать состав системы управления (модели системы числового программного управления, контроллера, панели оператора, сервоприводов и частотных преобразователей) в зависимости от комплектации поставляемого оборудования. | 1. Перечислить состав системы управления (модель и наименование фирмы производителя ЧПУ, контроллера, панели оператора, сервоприводов и частотных преобразователей) в зависимости от того, что установлено на оборудовании. 2. Если система управления реализована на комплектующих фирм «MITSUBISHI» или «SIEMENS», то больше ничего указывать в этом пункте не нужно. Если система управления реализована на комплектующих иных фирм, необходимо написать «Подтверждаю/ Не подтверждаю в рамках заявленной цены, предоставление в виде запасных частей, оптимального комплекта системы управления (по одной единице каждого элемента, входящего в состав системы управления на весь объем закупки), а также предоставляем сервисную аппаратуру и программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания оборудования». Справочно:Под оптимальным комплектом запасных частей подразумевается – ЧПУ -1шт, контроллер – 1шт., панель оператора (на базе промышленного компьютера) – 1 шт., сервопривод -1 шт. на каждую ось и частотный преобразователь 1шт. (если сервоприводы и частотные преобразователи одинаковой мощности – по 1 шт. на комплект поставки), в зависимости от комплектации. Под сервисной аппаратурой и программным обеспечением подразумевается - комплект оборудования (например, адаптер RS485/232-USB, кабель MPI и др.) и программного обеспечения для подключения к СЧПУ, контроллеру, сервоприводу и частотному преобразователю в целях диагностики ошибок, сохранения/восстановления архивов. В случае, если вышеперечисленные функции доступны с панели управления СЧПУ (панели оператора), то поставка сервисной аппаратуры и ПО не требуется. |  |
| 5. Дополнительные требования к оборудованию и предложению участника: |  |  |
| Поставщик предоставляет следующую документацию на русском языке (поставляется на бумажном и электронных носителях в двух экземплярах), включающее описание порядка работы на станке: |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Руководство по эксплуатации электрооборудования. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Руководство оператора. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Руководство по диагностике, включающее описание аварийных и рабочих сообщений, причины их возникновения и действия по их устранению. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Руководство по техническому и сервисному обслуживанию, включающее. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Сборочные чертежи важнейших узлов, быстро изнашивающих деталей и узлов оборудования. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Схемы пневматические и гидравлические с перечнем элементов и указанием производителей. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Электрические принципиальные схемы с перечнем элементов и указанием производителей. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Программу PLC с комментариями на русском языке |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Актуальные пусконаладочные архивы на электронном носителе. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Техническое описание составных частей системы управления. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Список параметров сервоприводов и частотных преобразователей, установленных на оборудовании; |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Предоставить письмо о содержании драгоценных металлов, имеющихся в оборудовании или о их отсутствии. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Актуальную версию пользовательской документации (по подключению и эксплуатации, программированию, диагностике от производителя системы управления (фирм «Siemens», «Mitsubishi» и др., в зависимости от применения). |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Техническую документацию на компоненты (двигатели, частотные преобразователи, измерительные системы, датчики контроля положения, инструментальные магазины и проч.) иных производителей, применяемых на данном оборудовании. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Смазочно-охлаждающая жидкость, масла и другие расходные материалы для первой заправки. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6. Работа оборудования должна обеспечивать выполнение всех технических требований при эксплуатации в следующих условиях: |  |  |
| 6.1. Трехфазный переменный электрический ток с частотой 50 герц и рабочим напряжением 380 вольт с колебанием в сети +15% -10%. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.2. Пневматическая сеть с давлением воздуха в сети от 4,5 до 5,5 атмосферы и характеристиками по 4 классу загрязненности в соответствии с ГОСТ 17433-80. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.3. Колебание температуры воздуха в цехе от +5 до +35С. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.Поставщик обязан осуществить силами своих специалистов руководство шефмонтажем, наладку и ввод в эксплуатацию оборудования, а так же обеспечить показатели работы оборудования в соответствии с техническими требованиями, предъявляемыми к данному оборудованию, произведя за время шефмонтажа консультационные услуги по передаче навыков работы персоналу Покупателя (инженеров-электроников, электриков, операторов, наладчиков по программе, согласованной с ОАО «МАЗ»), включая передачу опыта и специфических навыков работы. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |

*- в графах приложения №1 к техническому заданию, где указано «подтвердить» - необходимо только подтвердить или не подтвердить (указать «да» или «нет») наличие/соответствие параметра или характеристики, без указания точных параметров.

В графах приложения №1 к техническому заданию, где прописано «указать величину параметра» - указать величину.