Приложение 1

к техническому заданию

Описание товара, предлагаемого участником:

| Требования Заказчика к оборудованию | Характеристика оборудования* |
| --- | --- |
| 3. Год выпуска |  |
| Оборудование новое, не ранее 2026 года выпуска. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3. Требования и характеристики, предъявляемые к оборудованию: |  |
| 3.1. Предельные размеры поверхности стола, мм500х500 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3.2. Количество столов спутников (паллет), не менее 2 шт. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3.2.1. Поверхность зажима Паллета, DIN 55201 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3.3. Перемещение Ось Х, Ось Y, Ось Z, мм не менее 1000х700х800 | Указать величину параметра |
| 3.4. Транспортировочная нагрузка на 1 паллету, кг не менее 800 | Указать величину параметра |
| 3.5. Вращение индексируемого поворотного стола (ось B), град 360х1° | Указать величину параметра |
| 3.6. Диаметр сверления в стали, мм не менее 3..45 | Указать величину параметра |
| 3.7. Наибольший диаметр нарезания резьбы в стали, мм М6..М100 | Указать величину параметра |
| 3.7.1. Метод резьбонарезания, резание | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3.8. Ускоренный ход по осям X / Y / Z, м/мин не менее 30 | Указать величину параметра |
| 3.9. Рабочая подача по осям X, Y, Z, мм/мин 1..6000 | Указать величину параметра |
| 3.10. Наибольшее допустимое усилие подачи стола по оси X, Н 12500 | Указать величину параметра |
| 3.11. Наибольшее допустимое усилие подачи шпиндельной бабки (вертикальное) по оси Y вниз/ вверх, Н 10000/ 5000 | Указать величину параметра |
| 3.12. Наибольшее допустимое усилие подачи стойки по оси Z, Н 15000 | Указать величину параметра |
| 3.13. Расстояние от оси шпинделя до стола, мм 20..695 | Указать величину параметра |
| 3.14. Расстояние от торца шпинделя до оси стола, мм 200..1000 | Указать величину параметра |
| 3.15. Конус для крепления инструмента в шпинделе, SK50 (DIN69871) |  |
| 3.16. Количество гнезд под инструмент в магазине, шт., не менее 30 | Указать величину параметра |
| 3.17. Время смены инструмента от стружки к стружке, с не более 8 | Указать величину параметра |
| 3.18. Максимальный диаметр рядом стоящего инструмента, мм 125 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3.19. Максимальная масса инструмента, кг не менее 25 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3.20. Максимальная длина инструмента от торца шпинделя, мм не менее 450 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3.21. Дискретность задания перемещений: - по осям X, Y, Z, мм, не более 0,001 | Указать величину параметра |
| 3.22. Количество управляемых координат, 3 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3.23. Количество одновременно управляемых координат при линейной/ круговой интерполяции, 3/3 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3.24. Габаритные размеры станка не более, мм - длина 6000 - ширина 4000 | Указать величину параметра |
| 6. Дополнительные условия изготовления оборудования: |  |
| 6.1. Закрытая зона обработки | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.2. Автоматический транспортер уборки стружки | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.3. Точность обработки 75% поля допуска размеров и тех. требований чертежа | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.4. Переносной пульт с электронным маховиком | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.5. Оптические линейки по всем осям | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.6 Внешний подвод смазочно-охлаждающей жидкости (далее СОЖ) в зону обработки через сопла вокруг шпинделя | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.7. Внутренний подвод СОЖ через шпиндель | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.8. Промывочный пистолет | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.9. Система кондиционирования шкафов управления | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.10. Коэффициент готовности 0,93 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.11. Система управления реализуется на комплектующих фирм «MITSUBISHI», «SIEMENS», «СЕРВОДИНАМИКА» или «SYNTEC» в соответствии с ограничительными перечнями компонентов (информация о них расположена на сайте http://asytp.maz.by.), применяемыми на ОАО «МАЗ» и СТП МАЗ 027 2019 «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ». В противном случае поставщик в рамках заявленной цены предоставляет в виде запасных частей оптимальный комплект системы управления (по одной единице каждого элемента, входящего в состав системы управления на весь объем закупки), а также предоставляет сервисную аппаратуру и программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания оборудования. В техническом предложении указать состав системы управления (модели системы числового программного управления, контроллера, панели оператора, сервоприводов и частотных преобразователей) в зависимости от комплектации поставляемого оборудования. | 1. Перечислить состав системы управления (модель и наименование фирмы производителя ЧПУ, контроллера, панели оператора, сервоприводов и частотных преобразователей) в зависимости от того, что установлено на оборудовании. 2. Если система управления реализована на комплектующих фирм «MITSUBISHI», «SIEMENS», «СЕРВОДИНАМИКА» или «SYNTEC», то больше ничего указывать в этом пункте не нужно. Если система управления реализована на комплектующих иных фирм, необходимо написать «Подтверждаю/ Не подтверждаю в рамках заявленной цены, предоставление в виде запасных частей, оптимального комплекта системы управления (по одной единице каждого элемента, входящего в состав системы управления на весь объем закупки), а также предоставляем сервисную аппаратуру и программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания оборудования». Справочно: Под оптимальным комплектом запасных частей подразумевается – ЧПУ -1шт, контроллер – 1шт., панель оператора (на базе промышленного компьютера) – 1 шт., сервопривод -1 шт. на каждую ось и частотный преобразователь 1шт. (если сервоприводы и частотные преобразователи одинаковой мощности – по 1 шт. на комплект поставки), в зависимости от комплектации. Под сервисной аппаратурой и программным обеспечением подразумевается - комплект оборудования (например, адаптер RS485/232-USB, кабель MPI и др.) и программного обеспечения для подключения к СЧПУ, контроллеру, сервоприводу и частотному преобразователю в целях диагностики ошибок, сохранения/восстановления архивов. В случае, если вышеперечисленные функции доступны с панели управления СЧПУ (панели оператора), то поставка сервисной аппаратуры и ПО не требуется. |
| 6.12. В системе управления встроенный журнал технического обслуживания оборудования. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.13. Предусмотреть возможность установки блокировок, в частности для исключения несанкционированного допуска к изменению режимов обработки. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.14. Возможность обработки аналогичных деталей. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.15. Системой коррекции отклонений геометрических параметров станка с помощью ЧПУ | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.16. Подтвердить соответствие предлагаемого оборудования требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010\2011 «О безопасности машин и оборудования» Степень исполнения защиты оборудования IP54 не менее. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7. С оборудованием необходимо поставить: |  |
| 7.1. Следующую документацию на русском языке в двух экземплярах на бумажном носителе и один на электронном носителе в формате ^.doc, ^.dwg -; AutoCAD: |  |
| 7.1.1. Руководство по эксплуатации электрооборудования. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.1.2. Руководство оператора. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.1.3. Руководство по диагностике, включающее описание аварийных и рабочих сообщений, причины их возникновения и действия по их устранению. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.1.4. Руководство по техническому и сервисному обслуживанию, включающее: - сборочные чертежи важнейших узлов и механизмов оборудования со спецификацией, чертежи быстроизнашивающихся деталей и узлов оборудования (с указанием производителей и их идентификационных номеров), включая установленные ШВП (шарико-винтовые передачи); - перечень установленных подшипников включая схему их расположения; - схемы пневматические, гидравлические, взрыв-схемы кинематические с перечнем элементов и указанием производителей; - электрические принципиальные схемы с перечнем элементов и указанием производителей; - программу PLC с комментариями на русском языке; - актуальные пусконаладочные NC, PLC, HMI-архивы на электронном носителе; - техническое описание составных частей системы управления; - список параметров сервоприводов и частотных преобразователей, установленных на оборудовании; - перечень работ по техническому обслуживанию оборудования; - информацию о драгоценных металлах, имеющихся на оборудовании; | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.1.5. Актуальную версию пользовательской документации (по подключению и эксплуатации, программированию, диагностике) от производителя системы CNC-управления (фирм «Siemens», «Mitsubishi» и др., в зависимости от применения). | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.1.6. Техническую документацию на компоненты (двигатели, частотные преобразователи, измерительные системы, датчики контроля положения, инструментальные магазины и проч.) иных производителей, примененных на данном оборудовании. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.2. Указания по режимам смазки с предоставлением спецификации применяемых масел, с указанием характеристик и фирм поставщиков (изготовителей), в том числе аналогов стран СНГ; | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.2.1. Управляющие программы с комментариями, описание используемых функций, циклов, подпрограмм и их параметров, технологические процессы обработки деталей, указанных в п.2, карты наладки инструмента в распечатанном виде и на электронном носителе. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.2.2. Комплект рабочих чертежей зажимной оснастки и вспомогательного инструмента в распечатанном виде и на электронном носителе. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.2.4. Комплект рабочих чертежей зажимной оснастки и вспомогательного инструмента в распечатанном виде и на электронном носителе. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.2.3. Масла и другие расходные материалы для первой заправки, с указанием количества. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.4. Комплект зажимной оснастки для изготовления деталей, указанных в п.2. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.5. Вспомогательный инструмент два комплекта для деталей, указанных в п.2. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.6. Режущий инструмент на 2000 часов работы оборудования для деталей, указанных в п.2. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.7. Быстроизнашивающиеся элементы и запасные части на 8000 часов работы (ремни приводов, фильтроэлементы, подшипники, резинотехнические изделия (манжеты, сальники, кольца), лампы, электрические элементы, инструменты для специализированных операций (диагностики, настройки, калибровки). | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.8. Специальная оснастка для проверки оборудования на геометрическую точность. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 8. Дополнительные условия поставки: |  |
| 8.1. Срок гарантии не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при 2-х сменном режиме работы пятидневной рабочей неделе и продолжительности одной смены восемь часов. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 8.2. Наличие сервисного центра и склада запчастей в РБ или ближайших регионах. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 8.3. Количество выпущенного и реализованного оборудования предлагаемой модели, либо аналогичной по конструкции со схожими техническими характеристиками должно составлять не менее 2 шт. (предоставить референц-лист). | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 8.4. Предварительная приёмка оборудования на площадях Продавца по комплектности, проверке работоспособности на холостом ходу и под нагрузкой (демонстрация возможностей оборудования при механической обработке тестовой детали Продавца), проверка геометрической точности на контрольной оснастке Продавца. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 8.5. Окончательная приёмка оборудования на площадях покупателя по геометрической точности, производительности и обеспечению требований чертежей 75% поля допуска, а так же под нагрузкой в течение 16 часов, на инструменте Продавца, не используя инструмент, поставляемый с оборудованием согласно п.7.6. на следующих деталях: - 5434-1802105-020 «Крышка»; - 5516-8607112 «Корпус»; - 650119-8607112 «Корпус»; - 6501А8-1203250 «Корпус распределителя»; - 64221-2509025-11 «Картер механизма блокировки»; - 543403-4216230-000 «Корпус». | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 8.6. Производительность одного станка должна обеспечивать следующее количество деталей любого наименования: 5434-1802105-020 – по 5 деталей в час не менее при коэффициенте использования Ки=0,75 mах; 5516-8607112 – по 1 детали в час не менее при коэффициенте использования Ки=0,75 mах; 650119-8607112 – по 1 детали в час не менее при коэффициенте использования Ки=0,75 mах; 6501А8-1203250 – по 0,9 детали в час не менее при коэффициенте использования Ки=0,75 mах; 64221-2509025-11 – по 3 детали в час не менее при коэффициенте использования Ки=0,75 mах; 543403-4216230-000 – по 2,25 детали в час не менее при коэффициенте использования Ки=0,75 mах; | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 8.7. В комплекте конкурсных документов необходимо предоставить темплет станка (с указанием мест крепления анкеров) на бумажном носителе с указанием габаритных размеров, основных узлов, мест загрузки-выгрузки деталей, мест удаления стружки, указать общую установленную мощность электродвигателей. Предоставить описание работы станка, схемы установки и базирования деталей, технологию обработки деталей с указанием режимов резания, времени по каждому переходу и указанием режущего инструмента (необходимо указать производителя инструмента). | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 8.8. Предоставить спецификацию с указанием всех элементов и услуг, предлагаемых к поставке (оборудование, инструмент, приспособления, обучение и т.д.) в соответствии с настоящим техническим заданием, сведённых в таблицу с указанием их стоимости. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 9. Тренинг обслуживающего персонала по согласованной программе с ОАО «МАЗ». |  |
| 9.1. Программа тренинга инженеров-электроников (наладчиков КИПиА) обслуживанию и ремонту оборудования: Система управления: - функционирование и устройство отдельных узлов; - система управления (блок-схема); - человеко-машинный интерфейс (HMI); - поиск причин неисправности программными средствами диагностики; - пояснение работы программы контроллера (PLC); - параметрирование системы управления; - архивирование данных, жесткого диска, программного обеспечения и восстановление работоспособности системы управления с помощью архивных файлов; Работа с технической документацией. После прохождения тренинга инженеры-электроники (наладчики КИПиА) должны самостоятельно: - проводить техническое обслуживание; - уметь диагностировать и устранять неисправности технологического оборудования и системы управления; - работать с документацией и программными средствами диагностики. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 9.2. Программа тренинга операторов, наладчиков, инженеров-программистов: - конфигурация системы управления станком; - монитор и пульт управления станком; - система координатных осей; - технологическое программирование системы управления; - настройка коррекций и смещений перед обработкой детали; - примеры составления технологических программ; - работа с пультом оператора по вводу, выводу и редактированию программ и параметров настройки станка с системой управления; - управление работой станка с пульта оператора в различных режимах работы; | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 9.3. Программа тренинга ремонтников-механиков: - функционирование и устройство отдельных узлов станка; - техобслуживание и замена элементов систем гидравлики, пневматики и смазки; - зажимные приспособления; - техническое обслуживание и профилактический ремонт. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 10.Требования к оборудованию с учетом условий, имеющихся на заводе заказчика: |  |
| 10.1. Трехфазный переменный электрический ток с частотой 50 герц и рабочим напряжением 380 вольт с колебанием в сети +15% -10%. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 10.2. Пневматическая сеть с давлением воздуха в сети от 4,5 до 5,5 атмосферы и характеристиками по 4 классу загрязненности в соответствии с ГОСТ 17433-80. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 10.3. Колебание температуры воздуха в цехе от +5 до +35С. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| В предложении необходимо отразить ответы по всем пунктам настоящего технического задания. |  |

*- в графах приложения №1 к техническому заданию, где указано «подтвердить» - необходимо только подтвердить или не подтвердить (указать «да» или «нет») наличие/соответствие параметра или характеристики, без указания точных параметров.

В графах приложения №1 к техническому заданию, где прописано «указать величину параметра» - указать величину.