Приложение 1

к техническому заданию

Описание товара, предлагаемого участником:

| Требования Заказчика к оборудованию | Характеристика оборудования* |
| --- | --- |
| 3. Год выпуска |  |
| Оборудование новое, не ранее 2025 года выпуска. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3. Требования и характеристики, предъявляемые к оборудованию: |  |
| 3.1 Предельные размеры поверхности стола, мм 800х800 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3.2. Количество столов спутников (паллет), не менее 2 шт. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3.3Перемещение Ось Х, Ось Y, Ось Z, не менее 800х800х800 мм | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3.4 Транспортировочная нагрузка на 1 паллету, не менее 1000 кг | Указать величину параметра |
| 3.5Шаг поворота стола, 360х1 град | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3.6 Максимальный диаметр инструмента, не менее 250 мм | Указать величину параметра |
| 3.7 Конус для крепления инструмента в шпинделеSK50 (DIN 69871)или ВТ50 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 3.8Количество гнезд под инструмент в магазине не менее 60 шт. | Указать величину параметра |
| 3.9Максимальная масса инструмента не менее 20 кг | Указать величину параметра |
| 3.10Максимальная длина инструмента от торца шпинделя не менее 450 мм | Указать величину параметра |
| 3.11 Дискретность задания перемещений: - по осям X, Y, Z не более 0,001 мм | Указать величину параметра |
| 3.12Количество одновременно управляемых осей координат при линейной интерполяции 3 | Указать величину параметра |
| 3.13Габаритные размеры станка, мм - длина не более 7000 - ширина не более 4500 | Указать величину параметра |
| 6. Дополнительные условия изготовления оборудования: |  |
| 6.1 Закрытая зона обработки | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.2 Автоматический транспортер уборки стружки | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.3 Точность обработки 75% поля допуска чертежа | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.4 Переносной пульт с электронным маховиком | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.5 Оптические линейки по всем осям | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.6 Внешний подвод смазочно-охлаждающей жидкости (далее СОЖ) в зону обработки через сопла вокруг шпинделя | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.7 Внутренний подвод СОЖ через шпиндель | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.8 Промывочный пистолет | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.9 Система кондиционирования шкафов управления | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.10 Специальная оснастка для проверки оборудования на геометрическую точность | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.11Коэффициент готовности 0,93 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.12 Система управления реализуется на комплектующих фирм «MITSUBISHI» или «SIEMENS» в соответствии с ограничительными перечнями компонентов (информация о них расположена на сайте http://asytp.maz.by.), применяемыми на ОАО «МАЗ» и СТП МАЗ 027 2019 «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ». В противном случае поставщик в рамках заявленной цены предоставляет в виде запасных частей оптимальный комплект системы управления (по одной единице каждого элемента, входящего в состав системы управления на весь объем закупки), а также предоставляет сервисную аппаратуру и программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания оборудования. В техническом предложении указать состав системы управления (модели системы числового программного управления, контроллера, панели оператора, сервоприводов и частотных преобразователей) в зависимости от комплектации поставляемого оборудования. | 1. Перечислить состав системы управления (модель и наименование фирмы производителя ЧПУ, контроллера, панели оператора, сервоприводов и частотных преобразователей) в зависимости от того, что установлено на оборудовании. 2. Если система управления реализована на комплектующих фирм «MITSUBISHI» или «SIEMENS», то больше ничего указывать в этом пункте не нужно. Если система управления реализована на комплектующих иных фирм, необходимо написать «Подтверждаю/ Не подтверждаю в рамках заявленной цены, предоставление в виде запасных частей, оптимального комплекта системы управления (по одной единице каждого элемента, входящего в состав системы управления на весь объем закупки), а также предоставляем сервисную аппаратуру и программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания оборудования». Справочно: Под оптимальным комплектом запасных частей подразумевается – ЧПУ -1шт, контроллер – 1шт., панель оператора (на базе промышленного компьютера) – 1 шт., сервопривод -1 шт. на каждую ось и частотный преобразователь 1шт. (если сервоприводы и частотные преобразователи одинаковой мощности – по 1 шт. на комплект поставки), в зависимости от комплектации. Под сервисной аппаратурой и программным обеспечением подразумевается - комплект оборудования (например, адаптер RS485/232-USB, кабель MPI и др.) и программного обеспечения для подключения к СЧПУ, контроллеру, сервоприводу и частотному преобразователю в целях диагностики ошибок, сохранения/восстановления архивов. В случае, если вышеперечисленные функции доступны с панели управления СЧПУ (панели оператора), то поставка сервисной аппаратуры и ПО не требуется. |
| 6.13. В системе управления встроенный журнал технического обслуживания оборудования. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.14 Предусмотреть возможность установки блокировок, в частности для исключения несанкционированного допуска к изменению режимов обработки. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.15 Возможность обработки аналогичных деталей. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.16 Системой коррекции отклонений геометрических параметров станка (перпендикулярность, прямолинейность осей и т.д.) с помощью ЧПУ | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7. С оборудованием необходимо поставить: |  |
| 7.1. следующую документацию на русском языке (поставляется на бумажном и электронном носителе): |  |
| 7.1.1 Руководство по эксплуатации электрооборудования. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.1.2. Руководство оператора. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.1.3 Руководство по диагностике, включающее описание аварийных и рабочих сообщений, причины их возникновения и действия по их устранению. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.1.4Руководство по техническому и сервисному обслуживанию, включающее: - сборочные чертежи важнейших узлов, быстроизнашивающихся деталей и узлов оборудования; - схемы пневматические и гидравлические с перечнем элементов и указанием производителей; - электрические принципиальные схемы с перечнем элементов и указанием производителей; - программу PLC с комментариями на русском языке; - актуальные пусконаладочные NC, PLC, HMI-архивы на электронном носителе; - техническое описание составных частей системы управления; - список параметров сервоприводов и частотных преобразователей, установленных на оборудовании; - информацию о драгоценных металлах, имеющихся на оборудовании. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.1.5 Актуальную версию пользовательской документации (по подключению и эксплуатации, программированию, диагностике) от производителя системы CNC-управления (фирм «Siemens», «Mitsubishi» и др., в зависимости от применения). | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.1.6 Техническую документацию на компоненты (двигатели, частотные преобразователи, измерительные системы, датчики контроля положения, инструментальные магазины и проч.) иных производителей, примененных на данном оборудовании. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.2.1 Указания по режимам смазки с предоставлением спецификации применяемых масел, с указанием характеристик и фирм поставщиков (изготовителей), в том числе аналогов стран СНГ; | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.2.2Два экземпляра документации на бумажном носителе и один на электронном носителе в формате ^.doc, ^.dwg -; AutoCAD 2007. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.2.3. Управляющие программы с комментариями, описание используемых функций, циклов, подпрограмм и их параметров, технологические процессы обработки деталей, указанных в п.4 ТЗ, карты наладки инструмента в распечатанном виде и на электронном носителе. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.2.4. Комплект рабочих чертежей зажимной оснастки и вспомогательного инструмента в распечатанном виде и на электронном носителе. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.3. Масла и другие расходные материалы для первой заправки, с указанием количества. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.4. Комплект зажимной оснастки для изготовления всех деталей, указанных в п.4 ТЗ. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.6. Режущий инструмент на 2000 часов работы оборудования на деталях, указанных в п.4 ТЗ. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.7. Быстроизнашивающиеся элементы и запасные части на 8000 часов работы. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 8. Дополнительные условия поставки: |  |
| 8.1. Срок гарантии - не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 8.2. Наличие сервисного центра и склада запчастей в РБ или ближайших регионах. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 8.3. Количество выпущенного и реализованного оборудования предлагаемой модели, либо аналогичной по конструкции со схожими техническими характеристиками должно составлять не менее 2 шт. (предоставить референц лист). | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 8.4.Оказание консультационных услуг для обслуживающего и ремонтного персонала (технологов, наладчиков, электриков, механиков, наладчиков КИПиА) по работе в том числе с системой ЧПУ, наладке, техническому обслуживанию, диагностике неисправностей и ремонту по программе согласованной с ОАО «МАЗ» | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 8.5 Производительность одного станка должна обеспечивать следующее количество деталей любого наименования: 530905-1802012-050 – по 0,81 детали в час не менее при коэффициенте использования Ки=0,75 mах; 530905-1802020-050– по 0,81 детали в час не менее при коэффициенте использования Ки=0,75 mах; 5434-1802012-10 – по 0,75 детали в час не менее при коэффициенте использования Ки=0,75 mах; 5434-1802020-10 – по 0,75 детали в час не менее при коэффициенте использования Ки=0,75 mах; 6430-2933015 – по 1,1 детали в час не менее при коэффициенте использования Ки=0,75 mах; 6430-2933014 – по 1,1 детали в час не менее при коэффициенте использования Ки=0,75 mах; 544019-2933108 – по 0,75 детали в час не менее при коэффициенте использования Ки=0,75 mах. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 8.6 Предварительная приёмка оборудования на площадях поставщика по геометрической точности, производительности, обеспечению требований чертежей, 75% поля допуска должна производиться под нагрузкой на следующих деталях: - 3 деталях 530905-1802012-050 «Картер»; - 3 деталях 530905-1802020-050 «Крышка»; - 3 деталях 5434-1802012-10 «Картер»; - 3 деталях 5434-1802020-10 «Крышка»; - 3 деталях 260.5-1002111-Б «Картер маховика»; - 3 деталях 6430-2933015, 3 деталях 6430-2933014 «Балка»; - 3 деталях 544019-2933108 «Кронштейн». на заготовках, предоставленных покупателем с использованием инструмента продавца не используя инструмент, поставляемый с оборудованием согласно п.7.6 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 8.7. В комплекте конкурсных документов необходимо предоставить темплет станка на бумажном носителе с указанием габаритных размеров, основных узлов, мест загрузки-выгрузки деталей, мест удаления стружки, указать общую установленную мощность электродвигателей.. Предоставить описание работы станка, схемы установки и базирования деталей, технологию обработки деталей с указанием режимов резания, времени по каждому переходу и указанием режущего инструмента (необходимо указать производителя инструмента). | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 8.8 Предоставить спецификацию с указанием всех элементов и услуг, предлагаемых к поставке (оборудование, инструмент, приспособления, обучение и т.д.) в соответствии с настоящим техническим заданием, сведённых в таблицу с указанием их стоимости. |  |
| 9.Требования к оборудованию с учетом условий, имеющихся на заводе заказчика: |  |
| 9.1. Трехфазный переменный электрический ток с частотой 50 герц и рабочим напряжением 380 вольт с колебанием в сети +15% -10%. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 9.2. Пневматическая сеть с давлением воздуха в сети от 4,5 до 5,5 атмосферы и характеристиками по 4 классу загрязненности в соответствии с ГОСТ 17433-80. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 9.3. Колебание температуры воздуха в цехе от +5 до +35С. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| В предложении необходимо отразить ответы по всем пунктам настоящего технического задания. |  |

*- в графах приложения №1 к техническому заданию, где указано «подтвердить» - необходимо только подтвердить или не подтвердить (указать «да» или «нет») наличие/соответствие параметра или характеристики, без указания точных параметров.