Приложение 1

к техническому заданию

Описание товара, предлагаемого участником:

Круглошлифовальный станок

| Требования Заказчика к оборудованию |  | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- |
| Наименование и №№ чертежей обрабатываемых деталей |  |  |
| 5440-3104082, 54321-3104082, 6317-3104082, 5340Е9-3104082-000/010, 4381N2-3104082-000/010 Втулка |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Производительность оборудования: |  |  |
| не менее 20 деталей в час любого наименования при коэффициенте использования Ки=0,75 mах. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Дополнительные условия изготовления оборудования: |  |  |
| Закрытая зона обработки |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Механизация уборки стружки. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Обработка с охлаждением. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Расстояние между центрами 1000мм, не более |  | Указать величину |
| Наибольшие размеры шлифования (диаметр/длина), мм 200/500 |  | Указать величину |
| Коэффициент готовности 0,93 |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Точность обработки 75% поля допуска размеров и тех. требований чертежа. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Система управления реализуется на комплектующих фирм «MITSUBISHI», «SIEMENS», «СЕРВОДИНАМИКА» или «SYNTEC» в соответствии с ограничительными перечнями компонентов (информация о них расположена на сайте http://asytp.maz.by.), применяемыми на ОАО «МАЗ» и СТП МАЗ 027 2019 «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ». В противном случае поставщик в рамках заявленной цены предоставляет в виде запасных частей оптимальный комплект системы управления (по одной единице каждого элемента, входящего в состав системы управления на весь объем закупки), а также предоставляет сервисную аппаратуру и программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания оборудования. В техническом предложении указать состав системы управления (модели системы числового программного управления, контроллера, панели оператора, сервоприводов и частотных преобразователей) в зависимости от комплектации поставляемого оборудования. | 1. Перечислить состав системы управления (модель и наименование фирмы производителя ЧПУ, контроллера, панели оператора, сервоприводов и частотных преобразователей) в зависимости от того, что установлено на оборудовании. 2. Если система управления реализована на комплектующих фирм «MITSUBISHI», «SIEMENS», «СЕРВОДИНАМИКА» или «SYNTEC», то больше ничего указывать в этом пункте не нужно. Если система управления реализована на комплектующих иных фирм, необходимо написать «Подтверждаю/ Не подтверждаю в рамках заявленной цены, предоставление в виде запасных частей, оптимального комплекта системы управления (по одной единице каждого элемента, входящего в состав системы управления на весь объем закупки), а также предоставляем сервисную аппаратуру и программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания оборудования». Справочно:Под оптимальным комплектом запасных частей подразумевается – ЧПУ -1шт, контроллер – 1шт., панель оператора (на базе промышленного компьютера) – 1 шт., сервопривод -1 шт. на каждую ось и частотный преобразователь 1шт. (если сервоприводы и частотные преобразователи одинаковой мощности – по 1 шт. на комплект поставки), в зависимости от комплектации. Под сервисной аппаратурой и программным обеспечением подразумевается - комплект оборудования (например, адаптер RS485/232-USB, кабель MPI и др.) и программного обеспечения для подключения к СЧПУ, контроллеру, сервоприводу и частотному преобразователю в целях диагностики ошибок, сохранения/восстановления архивов. В случае, если вышеперечисленные функции доступны с панели управления СЧПУ (панели оператора), то поставка сервисной аппаратуры и ПО не требуется. |  |
| В системе управления встроенный журнал технического обслуживания оборудования. | Подтверждаю / не подтверждаю |  |
| Подтвердить соответствие предлагаемого оборудования требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010\2011 «О безопасности машин и оборудования» Степень исполнения защиты оборудования согласно DIN 40050 IP54. | Подтверждаю / не подтверждаю |  |
| Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.009-99 «Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности». | Подтверждаю / не подтверждаю |  |
| С оборудованием необходимо поставить: |  |  |
| Следующую документацию в двух экземплярах на русском языке (поставляется на бумажном и электронном носителе в формате ^.doc, ^.dwg -; AutoCAD 2007); |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Руководство по эксплуатации электрооборудования. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Руководство оператора. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Руководство по диагностике, включающее описание аварийных и рабочих сообщений, причины их возникновения и действия по их устранению. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Руководство по техническому и сервисному обслуживанию, включающее: - сборочные чертежи важнейших узлов и механизмов оборудования со спецификацией, чертежи быстроизнашивающихся деталей и узлов оборудования (с указанием производителей и их идентификационных номеров), включая установленные ШВП (шарико-винтовые передачи); - перечень установленных подшипников включая схему их расположения; - схемы пневматические, гидравлические, взрыв-схемы кинематические с перечнем элементов и указанием производителей; - электрические принципиальные схемы с перечнем элементов и указанием производителей; - программу PLC с комментариями на русском языке; - актуальные пусконаладочные NC, PLC, HMI-архивы на электронном носителе; - техническое описание составных частей системы управления; - список параметров сервоприводов и частотных преобразователей, установленных на оборудовании; - перечень работ по техническому обслуживанию оборудования; - информацию о драгоценных металлах, имеющихся на оборудовании; |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Актуальную версию пользовательской документации (по подключению и эксплуатации, программированию, диагностике) от производителя системы CNC-управления (фирм «Siemens», «Mitsubishi» и др., в зависимости от применения); |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Техническую документацию на компоненты (двигатели, частотные преобразователи, измерительные системы, датчики контроля положения, инструментальные магазины и проч.) иных производителей, примененных на данном оборудовании. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Указания по режимам смазки с предоставлением спецификации применяемых масел, с указанием характеристик и фирм поставщиков (изготовителей), в том числе аналогов стран СНГ; |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Управляющие программы с комментариями, описание используемых функций, циклов, подпрограмм и их параметров, технологические процессы обработки деталей, указанных в п.1, карты наладки инструмента в распечатанном виде и на электронном носителе; |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Комплект рабочих чертежей зажимной, вспомогательной оснастки в распечатанном виде и наэлектроном носителе; |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Масла и другие расходные материалы для первой заправки; |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Два комплекта зажимной оснастки для изготовления всех деталей, указанных в п.1 |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Два комплекта вспомогательного инструмента |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Режущий инструмент на 2000 часов работы оборудования; |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Специальную оснастку для проверки оборудования на геометрическую точность |  |  |
| Наличие устройства для правки шлифовального круга. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Быстроизнашивающиеся элементы и запасные части на 8000 часов работы (ремни приводов, фильтроэлементы, подшипники, резинотехнические изделия (манжеты, сальники, кольца)), лампы, электрические элементы, инструменты для специализированных операций (диагностики, настройки, калибровки); |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Дополнительные условия поставки: |  |  |
| Срок гарантии - не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Наличие сервисного центра и склада запчастей в РБ или ближайших регионах. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Количество выпущенного и реализованного оборудования предлагаемой модели, либо аналогичной по конструкции со схожими техническими характеристиками должно составлять не менее 2 шт. (предоставить референц лист). |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Предварительная приёмка оборудования на площадях поставщика по геометрической точности, производительности, обеспечению требований чертежей 75% поля допуска, а так же под нагрузкой на 80 заготовках 5440-3104082 «Втулка» предоставленных покупателем на инструменте продавца; |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Окончательная приёмка оборудования на площадях покупателя по геометрической точности, производительности и обеспечению требований чертежей, 75% поля допуска, а так же под нагрузкой в течение 16 часов на всей номенклатуре деталей, на инструменте продавца, не используя инструмент, поставляемый с оборудованием. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| В комплекте конкурсных документов необходимо предоставить темплет станка на бумажном носителе с указанием габаритных размеров, основных узлов, мест загрузки-выгрузки деталей, мест удаления стружки, указать общую установленную мощность электродвигателей. Предоставить описание работы станка, схемы установки и базирования деталей, технологию обработки деталей с указанием режимов резания, режущего инструмента (необходимо указать производителя инструмента). |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Предоставить спецификацию с указанием всех элементов и услуг, предлагаемых к поставке (оборудование, инструмент, приспособления, обучение и т.д.) в соответствии с настоящим техническим заданием, сведенных в таблицу с указанием их стоимости. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Тренинг обслуживающего персонала по согласованной программе с ОАО «МАЗ». |  |  |
| Программа тренинга инженеров-электроников (наладчиков КИПиА) обслуживанию и ремонту оборудования: Система управления: - функционирование и устройство отдельных узлов; - система управления (блок-схема); - человеко-машинный интерфейс (HMI); - поиск причин неисправности программными средствами диагностики; - пояснение работы программы контроллера (PLC); - параметрирование системы управления; - архивирование данных, жесткого диска, программного обеспечения и восстановление работоспособности системы управления с помощью архивных файлов; Работа с технической документацией. После прохождения тренинга инженеры-электроники (наладчики КИПиА) должны самостоятельно: - проводить техническое обслуживание; - уметь диагностировать и устранять неисправности технологического оборудования и системы управления; - работать с документацией и программными средствами диагностики. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Программа тренинга операторов, наладчиков, инженеров-программистов: - конфигурация системы управления станком; - монитор и пульт управления станком; - система координатных осей; - технологическое программирование системы управления; - настройка коррекций и смещений перед обработкой детали; - примеры составления технологических программ; - работа с пультом оператора по вводу, выводу и редактированию программ и параметров настройки станка с системой управления; - управление работой станка с пульта оператора в различных режимах работы; |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Программа тренинга ремонтников-механиков: - функционирование и устройство отдельных узлов станка; - техобслуживание и замена элементов систем гидравлики, пневматики и смазки; - зажимные приспособления; - техническое обслуживание и профилактический ремонт. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Требования к оборудованию с учетом условий, имеющихся на заводе заказчика: |  |  |
| Трехфазный переменный электрический ток с частотой 50 герц и рабочим напряжением 380 вольт с колебанием в сети ±10%. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Пневматическая сеть с давлением воздуха в сети от 4,5 до 5,5 атмосферы и характеристиками по 4 классу загрязненности в соответствии с ГОСТ 17433-80 |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Колебание температуры воздуха в цехе от +5 до +35С. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |

*- в графах приложения №1 к техническому заданию, где указано «подтвердить» - необходимо только подтвердить или не подтвердить (указать «да» или «нет») наличие/соответствие параметра или характеристики, без указания точных параметров.

*- В графах приложения №1 к техническому заданию, где прописано «указать величину параметра» - указать величину.