Приложение 1

к техническому заданию

Описание товара, предлагаемого участником:

Токарный станок с ЧПУ для твердого точения

| Требования заказчика к оборудованию | Характеристика оборудования |
| --- | --- |
| Приобретаемое оборудование: |  |
| Токарный станок с ЧПУ для твердого точения количество: 1 ед. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Назначение приобретаемого оборудования: |  |
| Токарный станок с ЧПУ приобретается для механической обработки деталей 4370-2402017-001, 530905-2402017-051, 5340-2402017-001, 4381E1-2402017-001, 6430-2502128 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Производительность оборудования: |  |
| - не менее 12дет./час любого наименования, при коэффициенте использования Ки=0,75 max - не менее 7 дет./час валов привода моста, при коэффициенте использования Ки=0,75 max | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Дополнительные условия изготовления оборудования |  |
| Цельная станина | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Наибольший диаметр детали, устанавливаемой на станке, 285 мм не менее | Указать величину параметра |
| Наибольшая длина детали, устанавливаемой на станке, 460 мм не менее | Указать величину параметра |
| Полностью закрытая герметичная зона обработки (кабинетного типа), предусматривающая свободную загрузку-выгрузку заготовок в рабочую зону и свободный доступ к установленной детали для наладки и измерения | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Механизация уборки стружки | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Обработка с охлаждением | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Система определения местоположения торцов детали перед механической обработкой | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Точность обработки 75 % поля допуска чертежа | Указать величину параметра |
| Максимальное время переналадки с детали на деталь, 20 минут | Указать величину параметра |
| Система управления реализуется на комплектующих фирм «MITSUBISHI» , «SIEMENS», «СЕРВОДИНАМИКА» или «SYNTEC» в соответствии с ограничительными перечнями компонентов (информация о них расположена на сайте https://asytp.maz.by.), применяемыми на ОАО «МАЗ» и СТП МАЗ 027 2019 «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ». В противном случае поставщик в рамках заявленной цены предоставляет в виде запасных частей оптимальный комплект системы управления (по одной единице каждого элемента, входящего в состав системы управления на весь объем закупки), а также предоставляет сервисную аппаратуру и программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания оборудования. В техническом предложении указать состав системы управления (модели системы числового программного управления, контроллера, панели оператора, сервоприводов и частотных преобразователей) в зависимости от комплектации поставляемого оборудования. | Перечислить состав системы управления (модель и наименование фирмы производителя ЧПУ, контроллера, панели оператора, сервоприводов и частотных преобразователей) в зависимости от того, что установлено на оборудовании. 2. Если система управления реализована на комплектующих фирм «MITSUBISHI», «SIEMENS», «СЕРВОДИНАМИКА» или «SYNTEC», то больше ничего указывать в этом пункте не нужно. Если система управления реализована на комплектующих иных фирм, необходимо написать «Подтверждаю/ Не подтверждаю в рамках заявленной цены, предоставление в виде запасных частей, оптимального комплекта системы управления (по одной единице каждого элемента, входящего в состав системы управления на весь объем закупки), а также предоставляем сервисную аппаратуру и программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания оборудования». Справочно: Под оптимальным комплектом запасных частей подразумевается – ЧПУ -1шт, контроллер – 1шт., панель оператора (на базе промышленного компьютера) – 1 шт., сервопривод -1 шт. на каждую ось и частотный преобразователь 1шт. (если сервоприводы и частотные преобразователи одинаковой мощности – по 1 шт. на комплект поставки), в зависимости от комплектации. Под сервисной аппаратурой и программным обеспечением подразумевается - комплект оборудования (например, адаптер RS485/232-USB, кабель MPI и др.) и программного обеспечения для подключения к СЧПУ, контроллеру, сервоприводу и частотному преобразователю в целях диагностики ошибок, сохранения/восстановления архивов. В случае если вышеперечисленные функции доступны с панели управления СЧПУ (панели оператора), то поставка сервисной аппаратуры и ПО не требуется. |
| В системе управления встроенный журнал технического обслуживания оборудования | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Предусмотреть возможность установок блокировок, в частности для исключения несанкционированного допуска к изменению режимов обработки. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Предусмотреть автоматическую деблокировку и открытие дверей по завершению цикла. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Предусмотреть устройство (призмы) для предварительной установки деталей в зажимное приспособление | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Возможность обработки аналогичных деталей | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Степень защиты оборудования IP44 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.009-99 «Станки металлорежущие. Общие требования безопасности». | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Переносной пульт с электронным маховиком | Подтверждаю / не подтверждаю |
| С оборудованием необходимо поставить следующую документацию на русском языке (поставляется на бумажном в двух экземплярах и электронном носителе) |  |
| Руководство по эксплуатации электрооборудования | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Руководство оператора | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Руководство по диагностике, включающее описание аварийных и рабочих сообщений, причины их возникновения и действия по их устранению. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Руководство по техническому и сервисному обслуживанию, включающее: - сборочные чертежи важнейших узлов, чертежи быстроизнашивающихся деталей и узлов оборудования; - схемы пневматические и гидравлические с перечнем элементов и указанием производителей; - электрические принципиальные схемы с перечнем элементов и указанием производителей; - программу PLC с комментариями на русском языке; - актуальные пусконаладочные NC, PLC, HMI-архивы на электронном носителе; - техническое описание составных частей системы управления; - список параметров сервоприводов и частотных преобразователей, установленных на оборудовании; - информацию о драгоценных металлах, имеющихся на оборудовании - перечень установленных подшипников включая схему их расположения | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Актуальную версию пользовательской документации (по подключению и эксплуатации, программированию, диагностике) от производителя системы CNC-управления (фирм «Siemens», «Mitsubishi» и др., в зависимости от применения) | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Техническую документацию на компоненты (двигатели, частотные преобразователи, измерительные системы, датчики контроля положения, инструментальные магазины и проч.) иных производителей, примененных на данном оборудовании. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Указания по режимам смазки с предоставлением спецификации применяемых масел, с указанием характеристик и фирм поставщиков (изготовителей), в том числе аналогов стран СНГ; | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Два экземпляра документации на бумажном носителе и один на электронном носителе в формате ^.doc, ^.dwg-, AutoCAD | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Управляющие программы с комментариями, описание используемых функций, циклов, подпрограмм и их параметров, технологические процессы обработки деталей, указанных в п.1, карты наладки инструмента в распечатанном виде и на электронном носителе | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Комплект рабочих чертежей зажимной оснастки и вспомогательного инструмента в распечатанном виде и на электронном носителе | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Масла и другие расходные материалы для первой заправки, с указанием количества | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Комплект зажимной оснастки для изготовления всех деталей, указанных в п.1 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Вспомогательный инструмент по два комплекта для деталей, указанных в п.1 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Режущий инструмент на 2000 часов работы оборудования на деталях, указанных в п.1 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Быстроизнашивающиеся элементы и запасные части на 8000 часов работы; | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Специальную оснастку для проверки оборудования на геометрическую точность | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Дополнительные условия поставки: |  |
| Срок гарантии - не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Наличие сервисного центра и склада запчастей в РБ или в ближайших регионах. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Количество выпущенного и реализованного оборудования предлагаемой модели, либо аналогичной по конструкции со схожими техническими характеристиками должно составлять не менее 2 шт. (предоставить референц лист) | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Предварительная приемка оборудования на площадях поставщика по геометрической точности, производительности, обеспечению требований чертежей, 75% поля допуска должна производиться под нагрузкой на следующих деталях: 4370-2402017-001- 10 деталей, 530905-2402017-051 – 10 деталей, 5340-2402017-001 – 10 деталей 4381E1-2402017-001 – 10 деталей, 6430-2502128 – 10 деталей на заготовках, предоставленных покупателем с использованием инструмента продавца не используя инструмент, поставляемый с оборудованием согласно п.10.6 | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Окончательная приемка оборудования на площадях Покупателя по геометрической точности, производительности и обеспечению требований чертежа, 75% поля допуска должна производиться под нагрузкой в течении 16 часов на всей номенклатуре деталей, на инструменте продавца, не используя инструмент, поставляемый с оборудованием согласно п.10.6. Предоставить описание работы станка, схемы установки и базирования деталей, технологию обработки деталей с указанием режимов резания, времени по каждому переходу и указанием режущего инструмента (необходимо указать производителя инструмента) | Подтверждаю / не подтверждаю |
| В комплекте конкурсных документов необходимо предоставить темплет станка на бумажном носителе с указанием габаритных размеров, основных узлов, мест загрузки-выгрузки деталей, мест удаления стружки, указать общую установленную мощность электродвигателей. | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Тренинг обслуживающего персонала по согласованной с ОАО «МАЗ» программе. |  |
| Программа тренинга инженеров – электроников (наладчиков КИПиА) обслуживанию и ремонту оборудования Система управления: - Функционирование и устройство отдельных узлов; - система управления (блок-схема); - человеко-машинный интерфейс (HMI); - поиск причин неисправности программными средствами диагностики; - пояснение работы программы контроллера (PLC) - параметрирование системы управления; - архивирование данных, жесткого диска, программного обеспечения и восстановление работоспособности системы управления с помощью архивных файлов Работа с технической документацией После прохождения тренинга инженеры-электроники (наладчики КИПиА) должны самостоятельно: - проводить техническое обслуживание -уметь диагностировать и устранять неисправности технологического оборудования и системы управления - работать с документацией и программными средствами диагностики | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Программа тренинга операторов, наладчиков, инженеров-программистов: - конфигурация системы управления станком - монитор и пульт управления станком - система координатных осей - технологическое программирование системы управления - настройка коррекций и смещений перед обработкой детали - примеры составления технологических программ - работа с пультом оператора по вводу, выводу и редактированию программ и параметров настройки станка с системой управления - управление работой станка с пульта оператора в различных режимах работы | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Программа тренинга ремонтников-механиков - функционирование и устройство отдельных узлов станка - техобслуживание и замена элементов систем гидравлики, пневматики и смазки; - зажимные приспособления -техническое обслуживание и профилактический ремонт | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Требования к оборудованию с учетом условий, имеющихся на заводе заказчика |  |
| Трехфазный переменный электрический ток с частотой 50 герц и рабочим напряжением 380 вольт с колебанием в сети +15%-10% | Указать величину параметра |
| Пневматическая сеть с давлением воздуха 4,5-5,5 атмосферы и характеристиками по 4 классу загрязненности в соответствии с ГОСТ 17422-80. | Указать величину параметра |
| Колебание температуры воздуха в цехе +5 до +35⁰ С. | Указать величину параметра |

*- в графах приложения №1 к техническому заданию, где указано «подтвердить» - необходимо только подтвердить или не подтвердить (указать «да» или «нет») наличие/соответствие параметра или характеристики, без указания точных параметров.

В графах приложения №1 к техническому заданию, где прописано «указать величину параметра» - указать величину.