Приложение 1

к техническому заданию

Описание товара, предлагаемого участником:

Шлицешлифовальный с ЧПУ станок

| Требования Заказчика к оборудованию |  | Характеристика оборудования |
| --- | --- | --- |
| Сведения о предмете закупки |  |  |
| Шлицешлифовальный с ЧПУ станок – 2 ед. для ЦКД ЗАА |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Оборудование приобретается для чистовой обработки прямобочных и эвольвентных шлицев (55165-1802025 вал, 6302С5-1802110-000 вал) |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| Оборудование новое, не ранее 2025 года выпуска |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 4. Общие требования и характеристики, предъявляемые к оборудованию |  |  |
| 4.1. Длина устанавливаемой заготовки не менее 600 мм |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 4.2. Диаметр наружный устанавливаемой заготовки не менее 300 мм |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 4.3. Глубина обрабатываемого паза не менее, 1…25 мм |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 4.4. Закрытая зона обработки |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 4.5. Механизация уборки стружки |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 4.6. Обработка с охлаждением |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 4.10. Производительность для одного станка: - не менее 3 деталей в час 55165-1802025 вал; не менее 8 деталей в час 6302С5-1802110-000 вал при коэффициенте использования Ки=0,75 mах. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 4.7. Быстрая переналадка с детали на деталь, 20 мин. максимум |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 4.8. Периодичность проведения ТО должна составлять не менее 1700 часов работы оборудования |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 4.9. Система управления должна быть реализована на комплектующих фирм «MITSUBISHI» или «SIEMENS», в соответствии с ограничительными перечнями компонентов (информация о них расположена на сайте http://asytp.maz.by.), применяемыми на ОАО «МАЗ» и СТП МАЗ 027 2019 «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ». В противном случае поставщик в рамках заявленной цены должен предоставить оптимальный список запасных частей системы управления (ЧПУ, ПЛК, привода, измерительную систему), а также предоставить сервисную аппаратуру для обслуживания, обучение инженеров-электроников по согласованной программе с ОАО «МАЗ». В техническом предложении необходимо указать модели ЧПУ, контроллера, панели оператора, сервоприводов и частотных преобразователей. | 1. Перечислить состав системы управления (модель и наименование фирмы производителя ЧПУ, контроллера, панели оператора, сервоприводов и частотных преобразователей) в зависимости от того, что установлено на оборудовании. 2. Если система управления реализована на комплектующих фирм «MITSUBISHI» или «SIEMENS», то больше ничего указывать в этом пункте не нужно. Если система управления реализована на комплектующих иных фирм, необходимо написать «Подтверждаю/ Не подтверждаю в рамках заявленной цены, предоставление в виде запасных частей, оптимального комплекта системы управления (по одной единице каждого элемента, входящего в состав системы управления на весь объем закупки), а также предоставляем сервисную аппаратуру и программное обеспечение для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания оборудования». Справочно: Под оптимальным комплектом запасных частей подразумевается – ЧПУ -1шт, контроллер – 1шт., панель оператора (на базе промышленного компьютера) – 1 шт., сервопривод -1 шт. на каждую ось и частотный преобразователь 1шт. (если сервоприводы и частотные преобразователи одинаковой мощности – по 1 шт. на комплект поставки), в зависимости от комплектации. Под сервисной аппаратурой и программным обеспечением подразумевается - комплект оборудования (например, адаптер RS485/232-USB, кабель MPI и др.) и программного обеспечения для подключения к СЧПУ, контроллеру, сервоприводу и частотному преобразователю в целях диагностики ошибок, сохранения/восстановления архивов. В случае, если вышеперечисленные функции доступны с панели управления СЧПУ (панели оператора), то поставка сервисной аппаратуры и ПО не требуется. |  |
| 4.10. Встроенным журналом технического обслуживания оборудования в системе управления. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 4.11. Предусмотреть возможность установки блокировок, в частности для исключения несанкционированного допуска к изменению режимов обработки |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 4.12. Системой коррекции отклонений геометрических параметров станка с помощью ЧПУ |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 5.Требования к оборудованию с учетом условий, имеющихся на заводе заказчика |  |  |
| 5.1. Трехфазный переменный электрический ток с частотой 50 герц и рабочим напряжением 380 вольт с колебанием в сети +15% -10%. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 5.2. Пневматическая сеть с давлением воздуха в сети от 4,5 до 5,5 атмосферы и характеристиками по 4 классу загрязненности в соответствии с ГОСТ 17433-80. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 5.3. Колебание температуры воздуха в цехе от +50 до +350С. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6. С оборудованием необходимо поставить |  |  |
| 6.1. Следующую документацию на русском языке (поставляется в двух экземплярах на бумажном и электронном носителе): |  |  |
| 6.1.1. Руководство по эксплуатации электрооборудования. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.1.2. Руководство оператора. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.1.3. Руководство по диагностике, включающее описание аварийных и рабочих сообщений, причины их возникновения и действия по их устранению. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.1.4 Руководство по техническому и сервисному обслуживанию, включающее: - сборочные чертежи важнейших узлов, чертежи быстроизнашивающихся деталей и узлов оборудования; - схемы пневматические и гидравлические с перечнем элементов и указанием производителей; - электрические принципиальные схемы с перечнем элементов и указанием производителей; - программу PLC с комментариями на русском языке; - актуальные пусконаладочные NC, PLC, HMI-архивы на электронном носителе; - техническое описание составных частей системы управления; - список параметров сервоприводов и частотных преобразователей, установленных на оборудовании; - информацию о драгоценных металлах, имеющихся на оборудовании; |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.1.5 Актуальную версию пользовательской документации (по подключению и эксплуатации, программированию, диагностике) от производителя системы CNC-управления (фирм «Siemens», «Mitsubishi» и др., в зависимости от применения); |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.1.6 Техническую документацию на компоненты (двигатели, частотные преобразователи, измерительные системы, датчики контроля положения, инструментальные магазины и проч.) иных производителей, примененных на данном оборудовании. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.2. Масла и другие расходные материалы для первой заправки с указанием количества и режимов смазки с предоставлением спецификации применяемых масел, с указанием характеристик и фирм поставщиков (изготовителей). |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.3. Комплект зажимной и вспомогательной оснастки для каждой модификации деталей, обрабатываемых при приемке оборудования. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.4. Режущий инструмент на 2000 часов работы оборудования для каждой модификации детали. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.5. Быстроизнашивающиеся элементы и запасные части на 8000 часов работы. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 6.6. Специальную оснастку для проверки оборудования на геометрическую точность. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7. Дополнительные условия поставки: |  |  |
| 7.1. Срок гарантии - не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.2. Наличие сервисного центра и склада запчастей в РБ или ближайших регионах. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.3. Количество выпущенного и реализованного оборудования предлагаемой модели, либо аналогичной по конструкции со схожими техническими характеристиками должно составлять не менее 2 шт. (предоставить референц лист). |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.4. Тренинг обслуживающего персонала по согласованной с ОАО «МАЗ» программе. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.5. Предварительная приёмка оборудования на площадях поставщика по геометрической точности, производительности, обеспечению требований чертежей, 75% поля должна производиться под нагрузкой на 30 заготовках предоставленных покупателем (55165-1802025 вал – 15 штук, 6302С5-1802110-000 – 15 штук) с использованием инструмента продавца не используя инструмент, поставляемый с оборудованием. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.6. Окончательная приёмка оборудования на площадях покупателя по геометрической точности, производительности и обеспечению требований чертежей, 75% поля допуска должна производиться под нагрузкой в течение 16 часов на всей номенклатуре деталей, на инструменте продавца, не используя инструмент, поставляемый с оборудованием. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |
| 7.7. В комплекте конкурсных документов необходимо предоставить темплет станка на бумажном носителе с указанием габаритных размеров, основных узлов, мест загрузки-выгрузки деталей, мест удаления стружки, указать общую установленную мощность электродвигателей. Предоставить описание работы станка, схемы установки и базирования деталей, технологию обработки деталей с указанием режимов резания, времени по каждому переходу и указанием режущего инструмента (необходимо указать производителя инструмента). В предложении необходимо отразить ответы по всем пунктам настоящих технических требований заказчика. |  | Подтверждаю / не подтверждаю |