ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ЗАДАНИЮ НА ЗАКУПКУ

МАШИН КОНТАКТНОЙ ШОВНОЙ СВАРКИ

Структурное подразделение – ПКЗ кузовной цех.

Основные потребительские показатели товара: машина контактной шовной сварки с величиной сварочного тока не менее 50 кА приобретается для сварки нахлесточных соединений узлов автомобилей, в том числе топливных баков и расширительных бачков. Чертежи данных изделий прилагаются(приложение №1).

Срок гарантии: не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при двухсменном режиме работы пятидневной рабочей неделе и продолжительности одной смены восемь часов. Оборудование новое - не бывшее в эксплуатации (оборудование, которое не было в употреблении, ремонте, в том числе не было восстановлено, оборудование у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовлено не ранее 2026 года, серийно изготовленное (не является экспериментальным или опытным образцом).

Лот №1

1.Машина контактной шовной сварки с поперечным расположением электродов

количество –1 ед.

2. Требования и характеристики, предъявляемые к машине контактной шовной сваркис поперечным расположением электродов:

| Наименование параметров | Данные |
| --- | --- |
| Род сварочного тока | Переменный 400 В (+15%/-10%) |
| Наибольший вторичный ток | Не менее 50 кА |
| Номинальная мощность при ПВ 50% | Не менее 250 кВА |
| Номинальный длительный вторичный ток | Не менее 20 кА |
| Число ступеней регулирования сварочного тока | Не менее 8 |
| Свариваемые толщины | От 0.5+0.5 – до 2+2 мм |
| Ход электрода | Поперечное расположение контактных электродных роликов. |
| Вылет от станины до точки сварки | Не менее 150 мм и не более 190 |
| Максимальное усилие сжатия при давлении воздуха 0,5 МПа. | 1000 кгс\см |
| Свариваемые материалы | Низкоуглеродистая сталь(08Пс,08ю) Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, АISI 304),Латунь (Л63). |
| Охлаждение роликов | Внутренне, водяное. Должна комплектоватьсяёмкостью для сбора и охлаждения воды. |
| Система управления | Микропроцессорная система управления, имеющая следующие характеристики: функции диагностики неполадок, сохранения в памятки установленных режимов сварки, контроля величины сварки. |
| Дополнительные опции | Машина шовной сварки должна быть оснащена устройством для снятия наклепа, заточки. |
| Условия эксплуатации | На заводе заказчика 3-х фазный переменный ток напряжением 400 В (+15%/-10%) с частотой 50 Гц ±0,4 Температура окружающей среды в помещенииот +5º до +35ºС Сжатый воздух 4 – 5 Атм. |

3. С оборудованием необходимо поставить:

3.1 техническую документацию на русском языке (инструкцию по монтажу, эксплуатации, настройке режимов сварки, наладки по ремонту и обслуживанию, на бумажном носителе и в электронном виде;

3.2 принципиальную электрическую схему;

3.3 пневматическую схему;

3.4 перечень быстроизнашиваемых частей (в том числе поставляемых
субпоставщиками);

3.5 каталог запасных частей (в том числе поставляемых субпоставщиками);

3.6 каталог запасных частей по электрической части;

3.7 сертификат ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» на поставляемое оборудование;

3.8 письмо о содержании драгоценных металлах, имеющихся в оборудовании, или об их отсутствии.;

3.9 комплект уплотнительных резинок на весь гарантийный период, но не менее 2х комплектов;

3.10 каталог уплотнительных резинок (маркировка, размеры);

3.11 комплект фильтров системы охлаждения в количестве 2 шт.;

3.12 комплект фильтров сжатого воздуха в количестве 2 шт.;

3.13 устройство для автоматической заточки роликов во время сварки;

3.14 блок подготовки воздуха;

3.15 2 комплекта роликов с чертежами;

3.16 комплект специального инструмента и принадлежностей для технического обслуживания оборудования;

3.17 1 комплект материаловдля смазки трущихся поверхностей;

3.18 программатор.

4. В технической части предложения необходимо отразить все ответы по всем пунктам технических требований Заказчика.

Лот №2

1.Машина контактной шовной сварки с продольным расположением электродов

количество –1 ед.

2. Требования и характеристики, предъявляемые к машине контактной шовной сварки продольным расположением электродов:

| Наименование параметров | Данные |
| --- | --- |
| Род сварочного тока | Переменный 400 В (+15%/-10%) |
| Наибольший вторичный ток | Не менее 50 кА |
| Номинальная мощность при ПВ 50% | Не менее 250 кВА |
| Номинальный длительный вторичный ток, не менее | Не менее 20 кА |
| Число ступеней регулирования сварочного тока | Не менее 8 |
| Свариваемый толщины | От 0.5+0.5 – до 2+2 мм |
| Ход электрода | Продольное расположение контактных электродных роликов. |
| Вылет | Не менее 900 мм |
| Максимальное усилие сжатия при давлении воздуха 0,5 МПа. | 1000 кгс\см |
| Привод перемещения электрода | Пневматический |
| Наличие дополнительного хода Электрода, не менее | 100 мм. |
| Свариваемые материалы | Низкоуглеродистая сталь(08Пс,08ю) Нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, АISI 304),Латунь (Л63), Оцинкованная сталь(08ю). |
| Охлаждение | Внутренне, водяное. должна комплектоваться ёмкостью для сбора и охлаждения воды. |
| Система управления | Микропроцессорная система управления, имеющая следующие характеристики: функции диагностики неполадок, сохранения в памятки установленных режимов сварки, контроля величины сварки. |
| Дополнительные опции | Машина шовной сварки должна быть оснащена устройством для снятия наклепа, заточки. |
| Условия эксплуатации | На заводе заказчика 3-х фазный переменный ток напряжением 400 В (+15%/-10%) с частотой 50 Гц ±0,4 Температура окружающей среды в помещенииот +5º до +35ºС Сжатый воздух 4 – 5 Атм. |

3. С оборудованием необходимо поставить:

3.1 техническую документацию на русском языке (инструкцию по настройке режимов сварки,монтажу, эксплуатации,наладки по ремонту и обслуживанию, на бумажном носителе и в электронном виде;

3.2 принципиальную электрическую схему;

3.3 пневматическую схему;

3.4 перечень быстроизнашиваемых частей (в том числе поставляемых
субпоставщиками);

3.5 каталог запасных частей (в том числе поставляемых субпоставщиками);

3.6 каталог запасных частей по электрической части;

3.7 сертификат ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» на поставляемое оборудование;

3.8 письмо о содержании драгоценных металлах, имеющихся в оборудовании, или об их отсутствии.

3.9 комплект уплотнительных резинок на весь гарантийный период, но не менее 2х комплектов;

3.10 каталог уплотнительных резинок (маркировка, размеры);

3.11 комплект фильтров системы охлаждения в количестве 2 шт.;

3.12 комплект фильтров сжатого воздуха в количестве 2 шт.;

3.13 устройство для автоматической заточки роликов во время сварки;

3.14 блок подготовки воздуха;

3.15 2 комплекта роликов с чертежами;

3.16 комплект специального инструмента и принадлежностей для технического обслуживания оборудования.

3.17 1 комплект материаловдля смазки трущихся поверхностей;

программатор.

4. В технической части предложения необходимо отразить все ответы по всем пунктам технических требований Заказчика.

Контактное лицо:

Шахович Дмитрий Андреевич, тел.+375 17 217 95 16, email: gi-pkz@maz.by

Сокольчик Дмитрий Александрович, тел. +375 17 217 23 38, email: ogs-ugt@maz.by